Neue Version des Echelon-USB Adapters von EnOcean

Vereinzelt gab es Probleme mit dem neuen EnOcean LON-USB-Adapter. Der Adaptrer wurde nicht von der Software „ServiceTool“ erkannt, somit konnten keine VRF-Systeme gescannt werden.

Stattdessen blinkte der Neue ständig mit der orangenen SVC LED.

Im Gegensatz zum alten ECHELON-USB erschien der neue auch nicht im  Geräte-Manager.

Erst ein Update der vorhandenen Software auf OpenLDV510.060 mit Neustart des PC ließ den USB im Bereich „Anschlüsse“ erscheinen.

Trotz Blinkens des USB konnte der Scan gestartet werden und seitdem ist er auch vom PC erkannt (und blinkt nicht mehr ständig)!